大疆高级/资深嵌入式工程师（相机）

面试题库（含详细参考答案）

共计 30 道题目，涵盖 5 大方向

C/C++语言与数据结构 | Linux系统与嵌入式开发 | 视频编码与图像处理 | 性能功耗优化 | 相机框架与软件工程

内部资料 · 仅供学习参考

# 前言

本题库专为大疆高级/资深嵌入式工程师（相机方向）岗位面试准备而编写，内容涵盖嵌入式相机开发的核心知识点。题目紧密结合实际工作场景，包括Sensor驱动、ISP图像处理、H.264/H.265视频编码、图传传输、功耗优化等大疆相机产品的技术特色。

题库共分为五大方向，每个方向包含多道题目及详细参考答案：

• 一、C/C++语言与数据结构基础（5题）

• 二、Linux系统与嵌入式开发（7题）

• 三、视频编码与图像处理（10题）

• 四、性能功耗优化（4题）

• 五、相机框架与软件工程（4题）

建议使用方法：先独立思考每道题目的答案，再对照参考答案检查自己的知识盲区。重点关注答案中的实际场景结合部分，这是面试中能够体现工程经验的关键。

# 一、C/C++语言与数据结构基础

题 1：volatile关键字的作用是什么？在嵌入式相机系统中，哪些场景必须使用volatile？

参考答案：

volatile告诉编译器该变量可能被“不可预期”地修改，禁止优化（每次访问必须从内存读取，不能缓存在寄存器中）。

三大使用场景：

• 1. 硬件寄存器映射：Sensor的I2C/SPI寄存器、ISP控制寄存器。例如 volatile uint32_t *ISP_CTRL = (volatile uint32_t *)0x1A000000;

• 2. 中断服务程序中修改的全局变量：如DMA传输完成标志 volatile bool dma_done = false;

• 3. 多线程共享变量（无锁场景）：如编码线程设置的状态标志

反例：如果不用volatile，编译器可能将读取优化为寄存器缓存，导致永远读不到硬件变化。

注意：volatile不保证原子性，多线程还需配合互斥锁或原子操作。

题 2：struct { char a; int b; short c; } s; 在ARM32位平台上sizeof是多少？如何优化？

参考答案：

ARM32默认4字节对齐：char(1字节) + 3字节padding + int(4字节) + short(2字节) + 2字节padding = 12字节。

优化方法：按成员大小降序排列 struct { int b; short c; char a; } → sizeof = 8字节，节省33%。

使用 __attribute__((packed)) 取消对齐（但可能降低访问效率，ARM上未对齐访问会触发异常）。

ISP图像处理中，DMA要求缓冲区地址和行宽对齐（如16字节或32字节对齐），不对齐会导致DMA传输错误或性能下降。

Camera YUV数据缓冲区通常需要128字节或256字节对齐以获得最佳DMA性能。

题 3：int *p[4] 和 int (*p)[4] 的区别？如何遍历4:2:0的UV平面？

参考答案：

int *p[4]：指针数组，4个int指针，p[0]~p[3]各指向一个int。

int (*p)[4]：数组指针，指向一个含4个int的数组，步长为4*sizeof(int)。

4:2:0 UV遍历：假设YUV图像宽W高H，UV平面宽W/2高H/2：

uint8_t *uv_plane = yuv_data + W * H;  // UV起始地址

for (int row = 0; row < H/2; row++) {

for (int col = 0; col < W/2; col++) {

uint8_t u = uv_plane[row * W + col * 2];      // U分量

uint8_t v = uv_plane[row * W + col * 2 + 1];  // V分量（NV12格式）

}

}

NV12格式UV交错存储，NV21格式VU交错，I420格式U/V分开存储。

题 4：如何用回调函数实现编码完成通知机制？

参考答案：

代码实现：

typedef void (*encode_callback_t)(void *user_data, int result, size_t bytes);

typedef struct {

encode_callback_t callback;

void *user_data;

} encode_handler_t;

int register_encode_callback(encode_handler_t *handler,

encode_callback_t cb, void *data) {

if (!handler || !cb) return -1;

handler->callback = cb;

handler->user_data = data;

return 0;

}

// 编码线程中触发回调

void on_encode_done(encode_handler_t *handler, int result, size_t bytes) {

if (handler && handler->callback) {

handler->callback(handler->user_data, result, bytes);

}

}

线程安全：回调函数在编码线程中执行，如果回调中访问共享资源（如UI更新），需要加锁或使用消息队列将回调投递到目标线程。

大疆相机中常见的观察者模式：多个模块注册编码完成回调（存储模块写文件、图传模块发送、预览模块更新缩略图）。

题 5：用位运算实现设置第5位为1、清除第3位、翻转第7位

参考答案：

代码实现：

volatile uint32_t *reg = (volatile uint32_t *)REG_ADDR;

uint32_t val = *reg;

val |=  (1 << 5);   // 设置第5位为1（置位）

val &= ~(1 << 3);   // 清除第3位为0（清位）

val ^=  (1 << 7);   // 翻转第7位（异或）

*reg = val;

为什么需要read-modify-write：硬件寄存器通常是多字段共享的，直接写入0xFFFFFFFF会把所有位都置1，影响其他功能模块。

风险：非原子操作，如果中断发生在read和write之间，中断中修改了同一寄存器，write会覆盖中断的修改。解决方案：关中断保护或使用硬件提供的原子置位/清位寄存器（如ARM的bit-band区域）。

# 二、Linux系统与嵌入式开发

题 6：相机录像中预览/编码/存储线程死锁如何定位？

参考答案：

死锁四个必要条件：互斥、持有并等待、不可抢占、循环等待。

排查步骤：

• 1. 复现后attach gdb：gdb -p <pid> → thread apply all bt 查看所有线程调用栈

• 2. 观察哪些线程在等锁（pthread_mutex_lock），持有哪些锁

• 3. 使用 info registers 查看PC指针定位代码位置

• 4. strace跟踪：strace -p <pid> -f -e trace=futex 观察futex等待

• 5. /proc/pid/locks 查看文件锁

• 6. 代码审查：检查锁的获取顺序是否一致（如A→B和B→A交叉）

预防措施：使用顺序加锁、pthread_mutex_trylock超时机制、死锁检测工具（如ThreadSanitizer）。

题 7：相机拍照随机崩溃，怀疑内存踩踏，如何排查？

参考答案：

内存踩踏典型表现：崩溃地址随机、距分配边界很近、free后访问。

排查工具链：

• 1. AddressSanitizer（ASan）：编译时加 -fsanitize=address，可精确定位越界读写

• 2. Valgrind Memcheck：valgrind --leak-check=full --track-origins=yes ./app

• 3. GDB watchpoint：对可疑内存地址设置硬件观察点 watch *(int*)0xaddr

• 4. mprotect：将缓冲区末尾设为不可访问页，越界访问立即触发SIGSEGV

• 5. Canary值：在缓冲区前后放置魔数，定期检查是否被修改

常见原因：数组越界、sprintf无长度限制、多线程竞争写同一缓冲区、DMA写到错误地址。

题 8：相机长时间录像OOM，如何检测内存泄漏？

参考答案：

运行时监控：

• 1. /proc/pid/status 中VmRSS/VmSize趋势，定时记录到文件

• 2. /proc/pid/smaps 查看各内存区域详情

• 3. 自定义malloc hook统计分配/释放次数

静态分析：

• 1. Valgrind Memcheck：valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all

• 2. AddressSanitizer LeakSanitizer：-fsanitize=address -fsanitize=leak

• 3. 静态分析工具：Coverity、Cppcheck

防御性编程：

• 1. 统一的内存管理接口（封装malloc/free，带文件名行号记录）

• 2. RAII模式（C++析构自动释放）

• 3. 对象池/内存池复用（避免频繁分配释放）

• 4. 定期健康检查（watchdog线程检测内存增长趋势）

题 9：为什么epoll比select更适合高并发？

参考答案：

对比表：

| 维度 | select | poll | epoll |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据结构 | fd_set位图 | pollfd数组 | 红黑树+就绪链表 |
| 最大fd数 | 1024 | 无硬限制 | 无限制 |
| 内核检测 | O(n)遍历 | O(n)遍历 | O(1)回调通知 |
| 数据拷贝 | 每次全量拷贝 | 每次全量拷贝 | 首次拷贝+mmap共享 |
| 触发模式 | LT | LT | LT/ET |

epoll三个核心优势：

• 1. 红黑树管理fd，增删查O(log n)

• 2. 就绪事件通过回调加入链表，epoll_wait直接返回就绪事件O(1)

• 3. mmap共享内存避免数据拷贝

相机图传需要同时处理WiFi socket、USB socket、编码完成事件等多个fd，epoll是最佳选择。

题 10：LT和ET模式的区别？ET为什么必须非阻塞？

参考答案：

LT（水平触发）：只要fd可读就一直通知，编程简单，不丢事件。

ET（边缘触发）：状态变化时只通知一次，必须一次性读完。

ET必须非阻塞的原因：如果fd阻塞且数据未读完，下次epoll_wait不会再通知，read会永久阻塞。

ET正确用法：

while (1) {

int n = read(fd, buf, sizeof(buf));

if (n > 0) { /* 处理数据 */ }

else if (n == 0) { /* 对端关闭 */ break; }

else if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {

break;  // 读完了

}

else { /* 错误 */ break; }

}

相机图传推荐ET模式：减少epoll系统调用次数，降低CPU占用。

题 11：sendfile()零拷贝减少了几次拷贝？

参考答案：

传统read/write方式（4次拷贝 + 4次上下文切换）：磁盘→内核缓冲→用户缓冲→Socket缓冲→网卡。

sendfile()方式（2次拷贝 + 2次上下文切换）：磁盘→内核缓冲→Socket缓冲→网卡（带DMA scatter/gather仅需1次CPU拷贝）。

splice()：在两个fd之间零拷贝数据传输（管道到socket）。

相机场景：编码后的H.264码流从文件发送到手机App，使用sendfile避免数据从内核拷贝到用户空间再拷回内核。

题 12：CMOS Sensor驱动初始化流程？不出图如何排查？

参考答案：

初始化流程：

• 1. 上电时序：AVDD→DVDD→IOVDD（按datasheet要求延迟）

• 2. MCLK提供：配置PLL输出Sensor所需主时钟（24MHz/27MHz等）

• 3. I2C/SPI通信：发送初始化寄存器序列（分辨率、帧率、曝光、增益等）

• 4. MIPI CSI-2配置：Lane数量、数据速率、虚拟通道

• 5. Stream On：发送start命令，等待第一帧VSYNC

• 6. 验证出图：检查MIPI接收器是否有数据、DMA是否正常

不出图排查步骤：

• 1. 示波器测量MCLK是否正常

• 2. I2C通信是否正常（读写Sensor ID寄存器）

• 3. MIPI Lane信号是否正常（用PHY测试仪）

• 4. 检查上电时序是否正确

• 5. 检查寄存器配置是否匹配当前分辨率/帧率

• 6. 检查ISP管道是否正确配置

# 三、视频编码与图像处理

题 13：低延时场景为什么禁用B帧？

参考答案：

B帧是双向预测帧，编码时需要后续帧数据，解码时也需要前后帧。

延迟分析：

• B帧重排延迟：T_B = N_B × (1/fps)，2个B帧@30fps = 66ms

• B帧解码依赖：必须缓冲整个GOP才能解码B帧

禁用B帧后：T_B = 0ms，每帧可立即编码和传输。

GOP长度权衡：

• 短GOP（1-2秒）：随机访问快，I帧频繁，码率高

• 长GOP（5-10秒）：压缩效率高，随机访问慢

• 大疆图传推荐：GOP=30（1秒@30fps），无B帧

题 14：H.265相比H.264的核心差异和收益？

参考答案：

对比表：

| 维度 | H.264 | H.265 |
| --- | --- | --- |
| 基本处理单元 | 16x16宏块 | 64x64 CTU（四叉树递归划分） |
| 帧内预测模式 | 9种 | 35种（更精细的方向预测） |
| 运动搜索范围 | ±2048像素 | ±4096像素 |
| 亚像素插值 | 6-tap | 8-tap DCT-IF（精度更高） |
| MV预测 | 简单中值 | AMVP+Merge（更高效） |
| 变换核 | 4x4/8x8 DCT | 4x4~32x32 DCT + 4x4 DST |
| 环路滤波 | DBF | DBF+SAO（+可选ALF） |
| 熵编码 | CAVLC/CABAC | 仅CABAC |
| 参数集 | SPS+PPS | VPS+SPS+PPS |

核心收益：相同画质下码率降低约50%，或相同码率下画质显著提升。

代价：编码复杂度增加5-10倍，解码复杂度增加1.5-2倍。

题 15：QP从24增加到30，码率如何变化？

参考答案：

公式：R ∝ 1/2^(QP/3)

QP增加6 → 码率变为原来的1/4（减少75%）。

QP从24到30（增加6）：码率变为原来的25%，即减少75%。

具体计算：R_30 = R_24 × 2^(-(30-24)/3) = R_24 × 2^(-2) = R_24 × 0.25

低光场景块效应：固定码率下低光场景复杂度高，编码器被迫使用高QP，导致块效应。

解决方案：降低min_qp（如min_qp=18）、提高目标码率、使用自适应量化（AQ）给低光区域分配更多码率。

题 16：图传用CBR还是VBR？

参考答案：

图传推荐CBR：

• 1. 网络带宽固定，码率波动会导致拥堾丢包

• 2. CBR码率稳定，传输延迟可预测

• 3. 画质在复杂场景会下降，但不会卡顿

存储录像推荐VBR：

• 1. 画质优先，复杂场景多分配码率

• 2. 存储空间充裕，码率波动无影响

• 3. 平均码率可控，存储效率高

大疆实际策略：图传用CBR + 严格VBV约束；存储用VBR或EVBR。

题 17：VBV缓冲区模型及低延时配置？

参考答案：

VBV是H.264标准定义的假想解码器缓冲模型。

缓冲状态：B(t) = B(t-1) + R_in(t) - R_out(t)

约束：0 ≤ B(t) ≤ vbv-bufsize，R_in(t) ≤ vbv-maxrate

VBV延迟：T_VBV = vbv-bufsize / vbv-maxrate

低延时配置：

• vbv-maxrate = 目标码率（严格约束）

• vbv-bufsize = vbv-maxrate（T_VBV = 1秒）

• vbv-init = 90%（初始填充率）

VBV是码率控制的“安全阀”：当缓冲即将溢出时提高QP降低码率，防止解码器缓冲溢出。

题 18：完整列出低延时编码优化参数

参考答案：

参数对比表：

| 参数 | 低延时值 | 延迟减少 |
| --- | --- | --- |
| bframes | 0 | -100ms（2B帧@30fps） |
| lookahead | 0 | -330ms（10帧@30fps） |
| row-rc | Enable | -33ms（消除帧缓冲） |
| GDR | Enable | -50ms（消除I帧阻塞） |
| DirectMode | Enable | -33ms（消除DRAM缓存） |
| vbv-bufsize | = maxrate | -500ms（最小VBV延迟） |
| GOP | ≤30 | 减少随机访问延迟 |
| ref | 1 | 减少内存访问 |

总延迟计算：T_encode = T_B + T_LA + T_GOP + T_VBV + T_row + T_direct

理论极限（全优化）：T_encode ≈ 0.5-2ms

题 19：行级码控vs帧级码控为什么延迟更低？

参考答案：

帧级码控：缓存整帧→帧级分析→确定QP→编码，延迟≥33ms@30fps。

行级码控：逐行输入→硬件实时QP决策→逐行编码，延迟<2ms。

行级码控工作原理：

• 每编码一行（16像素高），硬件RC模块计算该行QP

• 复杂行→低QP→多码率；简单行→高QP→少码率

• 帧内码率自动平衡

与Lookahead互斥：行级码控要求实时逐行处理，Lookahead需要缓存多帧分析，两者不能同时启用。

适用场景：实时直播、视频通话、远程监控；不适用：离线转码、画质优先存储。

题 20：高速运动物体拖影如何优化？

参考答案：

ISP层优化：

• TMNR2：降低时域滤波强度（y_tf_strength: 7→2），增强空域滤波补偿（y_sf_strength: 3→6）

• MEMC：提高运动检测灵敏度（md_threshold: 40→20），扩大搜索范围（mv_search_range: 32→96）

• 运动区域使用空域滤波代替时域滤波，避免多帧融合产生拖影

编码器层优化：

• 限制QP范围（min_i_qp=10, min_p_qp=12），保留运动细节

• 提高目标码率（如12Mbps）

• 开启运动自适应量化（MAQ_DIFF, str=-6），运动区域降低QP增强保护

• 开启自适应量化（AQ），复杂区域分配更多码率

• GOP不宜过长（30帧@30fps），减少运动估计误差累积

题 21：多帧WDR宽动态与鬼影消除

参考答案：

鬼影成因：不同曝光时间的帧中，运动物体位置不同，合成时产生重影。

硬件层面：

• 1. motion_comp_en=1：开启运动补偿，对齐不同曝光帧中的运动物体

• 2. ghost_remove_en=1：开启鬼影消除算法

• 3. blend_mode=1：运动自适应融合模式

曝光策略：

• 1. 缩短曝光时间差：短曝3ms/中曝8ms/长曝15ms（原30ms）

• 2. 减少WDR帧数：3帧→2帧

TMNR2联动：降低时域滤波强度，避免将鬼影“记住”并传播。

题 22：GDR帧内刷新相比IDR的优势？

参考答案：

IDR帧：整帧帧内编码，码率尖峰（3-5倍P帧），必须完整接收才能解码。

GDR：每帧仅刷新部分行，码率平稳。

GDR刷新过程（6帧周期，从底部向上）：

• 帧 1: [P P P P P I] ← 底部行刷新

• 帧 2: [P P P P I P]

• ...

• 帧 6: [I P P P P P] ← 顶部刷新完成

优势：

• 1. 无码率尖峰，不会阻塞网络传输

• 2. 每帧大小可控，延迟可预测

• 3. 逐帧到达即可逐帧解码

大疆图传使用GDR替代IDR，避免I帧导致的网络拥堾和画面卡顿。

# 四、性能功耗优化

题 23：4K60fps录像发热严重如何降功耗？

参考答案：

编码器参数：

• Profile选择：Baseline（无B帧、无CABAC）比High Profile编码计算量少30%+

• 熵编码：CAVLC比CABAC计算量少，但压缩效率低5-15%

• 降低帧率：60fps→30fps，编码计算量减半

系统层面：

• CPU DVFS：非编码线程降低CPU频率和电压

• DDR频率：根据带宽需求动态调整DDR频率

• 关闭不必要的外设（WiFi扫描、GPS等）

硬件层面：

• 直通模式（Direct Mode）：Sensor→VCAP→VPRC→VENC数据不落地DRAM，DDR占用从49%降至38%，带宽节省60%

• 编码器硬件加速：确保H.264/H.265使用硬件编码器而非软件编码

题 24：连拍端到端延迟如何优化？

参考答案：

Burst模式：预分配RAW缓冲区（环形buffer），连续拍摄时直接写入空buffer，避免等待释放。

ISP流水线并行：曝光→ISP处理→编码 三级流水线并行执行，吞吐量提升3倍。

编码器零拷贝：ISP输出直接作为编码器输入，避免数据从DRAM拷贝到用户空间再拷回。

SD卡写入策略：

• 1. 异步IO（AIO）：编码完成后投递写入任务，不阻塞拍照流程

• 2. 写入合并：小文件合并为大块写入，减少SD卡寻址开销

• 3. 双缓冲：一个buffer写入SD卡时，另一个buffer接收新照片

JPEG编码优化：使用硬件JPEG编码器，或降低质量参数加速软件编码。

题 25：如何设计相机业务能效度量框架？

参考答案：

数据采集：

• CPU占用率：读取/proc/stat，计算各核user+nice+system占比

• DDR带宽：使用perf事件（armv8_pmuv3_0/event=0x13）或PMU计数器

• 编码器功耗：读取PMIC（电源管理IC）寄存器获取各模块电流

• 温度：读取热敏传感器（/sys/class/thermal/thermal_zone*/temp）

指标建立：

• 每帧能耗 = (总功耗 × 帧间隔) / 帧数

• 每瓦性能 = 分辨率 × 帧率 / 功耗

• 编码效率 = 编码帧数 / CPU时间

瓶颈定位：

• CPU占用高→优化算法或使用硬件加速

• DDR带宽高→使用直通模式减少DRAM访问

• 温度高→降频降分辨率或优化散热

题 26：Cache命中率对ISP性能的影响？

参考答案：

行优先遍历（Cache友好）：连续内存访问，Cache line利用率高。

列优先遍历（Cache不友好）：跳跃访问，每次访问可能miss，性能差10-100倍。

ISP图像处理中，3x3卷积核遍历图像应使用行优先+分块（tiling）策略。

DMA与Cache一致性：

• CPU写入缓冲区后启动DMA：需调用 dma_sync_single_for_device() 将Cache刷到内存

• DMA完成后CPU读取：需调用 dma_sync_single_for_cpu() 使Cache失效

• 否则CPU可能读到Cache中的旧数据（DMA已更新内存但Cache未失效）

ARM上可用非Cache区域（Strongly Ordered / Device Memory）避免一致性问题，但访问效率低。

# 五、相机框架与软件工程

题 27：设计相机后处理Pipeline架构

参考答案：

Pipeline架构：

Sensor → VCAP(捕获) → VPRC(前处理) → ISP(图像处理) → VENC(编码) → MUX(封装) → 存储/传输

↓

VENC(子码流) → 图传

模块设计原则：

• 1. 每个模块独立，通过HDAL API或消息队列通信

• 2. 支持多路并发：主码流（4K）+子码流（720P图传）通过VPSS分路

• 3. 动态切换：运行时修改分辨率/帧率，通过状态机管理模块启停

关键设计点：

• 1. 缓冲区管理：引用计数+对象池，避免频繁malloc/free

• 2. 错误恢复：模块异常时自动重启，不影响其他模块

• 3. 延迟控制：端到端延迟预算分配到各模块

题 28：如何实现无缝拍照/录像模式切换？

参考答案：

状态机设计：IDLE → PREVIEW → RECORDING → SNAPSHOT，支持双向切换。

无缝切换关键：

• 1. ISP参数热更新：录像模式需要不同的3A参数（AE/AWB/AF），通过vendor_isp_set_common在线修改

• 2. 编码器动态重配：分辨率/帧率变化时，先stop编码器→重新配置→start，中间丢弃1-2帧

• 3. 缓冲区不中断：切换过程中ISP持续出图，写入临时buffer

启停顺序：

• 开始录像：启动编码器→启动封装器→通知ISP切换参数

• 停止录像：通知编码器最后一帧→等待编码完成→停止封装器→关闭文件

题 29：为相机录像设计稳定性测试用例

参考答案：

边界条件测试：

• 1. 最大分辨率（4K/8K）+最高帧率（60fps）+最长录制时间（4小时+）

• 2. 最小存储空间（剩余<100MB）时录像

• 3. 极端温度（-20°C~60°C）下连续录像

异常注入测试：

• 1. 录像中拔SD卡→验证文件系统完整性

• 2. 录像中断电→验证重启后恢复

• 3. 存储满时继续录像→验证优雅降级（停止录像+提示）

• 4. 录像中切换分辨率/帧率→验证不崩溃

压力测试：

• 1. 频繁启停录像（每5秒切换一次，持续1小时）

• 2. 录像中触发拍照（连拍100张）

• 3. 多路并发（主码流+子码流+拍照同时进行）

• 4. 内存压力（后台运行其他应用）

题 30：指出以下代码的问题并重构

参考答案：

原始代码：

int set_camera_param(int id, void *param) {

memcpy(&g_params[id], param, sizeof(param));

return 0;

}

存在的问题：

• 1. sizeof(param)是指针大小（4/8字节），不是参数实际大小→应传入size参数

• 2. 没有id范围检查→数组越界风险

• 3. 没有param空指针检查→空指针解引用崩溃

• 4. 没有线程安全保护→多线程并发调用数据竞争

• 5. 没有错误返回值→调用者无法知道是否成功

• 6. memcpy没有边界检查→缓冲区溢出

重构版本：

#define MAX_PARAM_ID 32

#define MAX_PARAM_SIZE 256

static pthread_mutex_t g_param_lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

static uint8_t g_params[MAX_PARAM_ID][MAX_PARAM_SIZE];

int set_camera_param(int id, const void *param, size_t size) {

if (param == NULL || size == 0) return -EINVAL;

if (id < 0 || id >= MAX_PARAM_ID) return -EINVAL;

if (size > MAX_PARAM_SIZE) return -ENOMEM;

pthread_mutex_lock(&g_param_lock);

memcpy(g_params[id], param, size);

pthread_mutex_unlock(&g_param_lock);

return 0;

}

int get_camera_param(int id, void *param, size_t size) {

if (param == NULL || size == 0) return -EINVAL;

if (id < 0 || id >= MAX_PARAM_ID) return -EINVAL;

if (size > MAX_PARAM_SIZE) return -ENOMEM;

pthread_mutex_lock(&g_param_lock);

memcpy(param, g_params[id], size);

pthread_mutex_unlock(&g_param_lock);

return 0;

}

# 附录：面试准备建议

## 一、技术准备

• 精通C/C++基础：指针、内存管理、多线程、STL容器、模板编程

• 熟悉Linux嵌入式开发：进程/线程、内存管理、文件IO、网络编程、设备驱动

• 深入理解视频编码：H.264/H.265原理、码率控制、GOP结构、低延时优化

• 了解图像处理：曝光/白平衡、降噪、宽动态、色彩纠正

• 具备硬件知识：Sensor接口（MIPI/I2C/SPI）、DMA、Cache一致性

## 二、项目经验准备

• 准备2-3个深度参与的项目案例，用STAR法则描述（情境-任务-行动-结果）

• 准备技术难点案例：如如何解决某个具体的性能瓶颈或稳定性问题

• 了解大疆产品线：Phantom系列、Mavic系列、Osmo系列的技术特点

• 关注嵌入式相机行业动态：新的Sensor、新的编码标准、新的处理器平台

## 三、面试表现技巧

• 回答时先给结论再展开论述，体现思维清晰度

• 结合实际场景举例，体现工程经验和深度

• 不确定的问题先分析思路再给答案，展现问题分析能力

• 注意沟通方式：逻辑清晰、语速适中、重点突出

• 展示对大疆产品的了解和热情，体现岗位匹配度